安全資料表（SDS）

	一、化學品與廠商資料

	化學品名稱：鹽酸(Hydrochloric acid)

	其他名稱：－

	建議用途及限制使用：油井之酸化(活化)；鍋爐污垢去除；化學中間體；礦砂還原；食品加工(玉米、糖漿、麩酸鈉)；金屬之酸洗與清潔；工業酸化；一般之清洗，如去鹽工廠之薄膜；酒精變性；實驗試藥。

	製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：壬大企業有限公司

                                        高雄市橋頭區橋頭路91號（07）611-1407/（07）611-1547

	緊急聯絡電話 / 傳真電話：（07）611-1407/（07）611-1547

	二、危害辨識資料 ：

	化學品危害分類：急毒性物質第 4 級（吞食）、急毒性物質第 3 級（吸入）、金屬腐蝕物第 1 級、腐蝕／刺激皮膚物質第 1 級、嚴重損傷／刺激眼睛物質第 1 級

	標示內容：

	圖式符號 ：
骷髏與兩根交叉骨、腐蝕
	[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]




	警　
示　
語：危險

危害警告訊息：

吞 食 有 害

吸 入 有 毒

可 能 腐 蝕 金 屬

造 成 嚴 重 皮 膚 灼 傷 和 眼 睛 損 傷

造 成 嚴 重 眼 睛 損 傷

危害防範措施：

勿吸入氣體/煙氣/蒸氣/霧氣

若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療

戴眼罩／護面罩

只能使用於通風良好的地方

	其他危害：－

	三、成分辨識資料 ：

純物質：

	中英文名稱：鹽酸(Hydrochloric acid)

	同義名稱：氫氯酸、Chlorohydric acid、Hydrochloric acid solution、Hydrogen chloride、Aqueous hydrogen chloride、Muriatic acid、Spirits of salt

	化學文摘社登記號碼（CAS No.）：7647-01-0

	危害成分（成分百分比）：32-38

	四、急救措施：

	不同暴露途徑之急救方法：

	吸入：1.移除污染源或將患者移至新鮮空氣處。 2.若無法呼吸，施予人工呼吸；若呼吸困難，提供氧氣。

皮膚接觸：1.立即以大量溫水沖洗至少 20~30 分鐘，並在沖洗時脫去污髒衣物。 2.受污染的衣服，須完全洗淨方可再用或丟棄。 3.立即就醫。眼睛接觸：1.立即撐開眼皮,以溫水緩和沖洗受污染的眼睛 20~30 分鐘以上。 2.立即就醫。

食入：1.若患者即將喪失意識或已喪失意識或痙攣，勿經口餵食任何東西。 2.讓患者用水徹底漱口。 3.
勿催吐。 4.讓患者喝 240～300 毫升的水，若有牛奶，喝水後再給喝牛奶。 5.若患者自發嘔吐，讓其身體前傾以免吸入嘔吐物，反覆漱口。 6.立即就醫。

	最重要症狀及危害效應：極具腐蝕性、可造成致命的肺水腫、甚至可致死。引起灼傷，甚至失明。

	對急救人員之防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。

	對醫師之提示：患者吸入時，考慮給予氧氣。避免洗胃及引發嘔吐。

	五、滅火措施：

	適用滅火劑：此物不燃，針對周圍的火災選擇適當的滅火劑。

	滅火時可能遭遇之特殊危害：1.與金屬接觸會產生氫氣。
特殊滅火程序：

1.噴水霧冷卻暴露於火場中的容器以防止容器爆裂，並可因此降低或驅散蒸氣。 2.若洩漏，勿對洩漏源直接噴水霧，受過訓之人員可中和洩漏。

	消防人員之特殊防護裝備：消防人員必須配戴全身式化學防護衣、空氣呼吸器(必要時外加抗閃火鋁質被覆外套)。

	六、洩漏處理方法：

	個人應注意事項：1.限制人員進入，直至外溢區完全清乾淨為止。 2.確定是由受過訓之人員負責清理之工作。 3.穿戴適當的個人防護裝備。

	環境注意事項：1.對洩漏區通風換氣。 2.移開所有引燃源。 3.通知政府職業安全衛生與環保相關單位。

清理方法：
1.不要碰觸外洩物。 2.避免外洩物進入下水道、水溝或密閉的空間內。 3.在安全許可狀況下設法阻止或減少溢漏。 4.用砂、泥土或其他不與洩漏物質反應之吸收物質來圍堵洩漏物。 5.少量洩漏：用不會和外洩物反應之吸收物質吸收。已污染的吸收物質和外洩物具有同樣的危害性，須置於加蓋並標示的適當容器裡，用水沖洗溢漏區域。小量的溢漏可用大量的水稀釋。 6.大量洩漏：聯絡消防，緊急處理單位及供應商以尋求協助。 7.用水沖洗外洩區，但勿讓水滲入容器內。 8.大量外洩時可能需噴水霧遏止蒸氣。

	七、安全處置與儲存方法：

	處置：

1.避免讓蒸氣或霧滴釋放至工作場所的空氣中，操作區維持通風良好。 2.稀釋或製備溶液時，應緩慢的將酸加入水中，以免發生噴濺。 3.儘可能採最少用量；在特定而通風處使用。 4.容器應標示，不用時應蓋緊，並避免受損。

	儲存：

1.貯存於陰涼、乾燥、通風區，避免陽光直射或熱源。 2.貯桶應先排氣且至少每週檢查內部壓力一次。 3.貯存區採用防蝕之建材、照明及通風設備。 4.限量貯存，並定期檢查容器是否損害或洩漏。

	八、暴露預防措施：

	工程控制：1.局部排氣裝置。 2.最好在密閉系統中作業。

	控 制 參 數 ：

	八小時日時量平均容許濃度
TWA
	短時間時量平均容許濃度
STEL
	最高容許濃度
CEILING
	生物指標
BEIs

	－
	－
	5ppm
	－

	個人防護設備：

	呼吸防護：1.50 ppm 以下：含防 HCL 濾罐之化學濾罐式、動力型空氣淨化式、供氣式、自攜式呼吸防護具。 2.未知濃度：正壓自攜式呼吸防護具、正壓全面型供氣式呼吸防護具輔以正壓自攜式呼吸防護具。 3.逃生：含防酸氣濾罐之氣體面罩、逃生型自攜式呼吸防護具

手部
防護：1.防滲手套，材質以丁基橡膠、腈類橡膠、Viton、CPF3、Trellchem HPS、Saranex。Barricade、Responder 為佳。
眼睛防護：1.氣密式化學安全護目鏡、全面罩。

皮膚及身體防護：1.上述橡膠材質連身式防護衣，工作靴

	衛生措施：1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且需告知洗衣人員污染之危害性。2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後需徹底洗手。4.維持作業場所清潔。

	九、物理及化學性質：

	外觀：無色或淡黃色發煙液;易潮濕
	氣味：刺激性嗆鼻味

	嗅覺閾值：1-5ppm（偵測）
	熔點：-35  

	pH 值：1.1 (0.1N 溶液)
	沸點/沸點範圍：108.6 ℃

	易燃性（固體，氣體）：－
	閃火點：不燃

	分解溫度：－
	測試方法（開杯或閉杯）：－

	自燃溫度：－
	爆炸界限：－

	蒸氣壓：100 mmHg@20℃
	蒸氣密度：1.268(空氣=1) 

	密度：1.18(水=1)
	溶解度：全溶於水

	辛醇/水分配係數（log Kow）：－
	揮發速率：－

	十、 安定性及反應性：

	安定性：正常狀況下安定。

	特殊狀況下可能之危害反應：1.避免過度高溫(150℃以上)，以免分解生成氫及氯。 2.其本身不會聚合，但與某些不相容物(例如環氧化物)接觸，則會發生聚合反應。 3.金屬：會反應生成易燃性氫氣。 4.鹼(如氫氧化鈉、胺)：劇烈反應生成熱及壓力。 5.醛、環氧化物：可能造成劇烈的聚合作用，產生熱及壓力。 6.還原劑：起反應，可能釋出熱量，引起火災並放出易燃性氫氣。 7.氧化劑：可能起反應，放出熱及具腐蝕性與毒性的氯氣。 8.爆炸物：會生熱而造成爆轟。 9.乙炔化物、溴化物、碳化物、矽化物：可能反應生成易燃性氣體(例如乙炔)。 10.氰化物、硫化物：可能反應生成毒氣(氫化氰或硫化氫)。 11.磷化物：可能反應放出毒性且易燃的磷化氫。

	應避免之狀況：1.避免過度高溫(150℃以上)。2.與某些不相容物(例如環氧化物)接觸。

	應避免之物質：金屬、鹼(如氫氧化鈉、胺)、醛、環氧化物、還原劑、氧化劑、爆炸物、乙炔化物、溴化物、碳化物、矽化物、氰化物、硫化物、磷化物。

	危害分解物：－

	十一、 毒性資料：

	暴露途徑：皮膚、吸入、食入、眼睛。

	症狀：刺激感、哽咽感、咳嗽、灼傷、潰瘍、肺水腫、皮膚炎、失明、牙齒變色、慢性支氣管炎。

	急毒性：

皮膚：1.會造成嚴重刺激，引起紅腫疼痛、腐蝕性傷害及永久的疤痕，甚至可致死。

吸入：1.極具腐蝕性。 2.濃溶液(PH(3)之蒸氣或霧滴會嚴重刺激鼻子，引發喉痛、咳嗽及呼吸困難（50～100ppm）；暴露時間過久可致鼻、喉灼傷及潰瘍。 3.1000~2000ppm 下數分鐘即可造成致命的肺水腫。但其症狀（如呼吸急促）之症狀可能數小時後才出現。

食入：1.會腐蝕灼傷口、喉、食道及胃；症狀包括吞嚥困難、噁心、嘔吐、腹瀉，甚至虛脫或死亡。 2.吸入肺部會導致嚴重傷害及死亡

眼睛：1.低濃度(10~35ppm)的蒸氣或霧滴會立即使眼睛發紅。 2.噴濺到溶液或接觸高濃度的蒸氣或霧滴皆會造成嚴重的刺激，引起灼傷，甚至失明。
LD50(測試動物、吸收途徑)：900 mg/kg(大鼠，吞食)
LC50(測試動物、吸收途徑)：3124 ppm/1H(大鼠，吸入)
5mg/30S(兔子，眼睛)：造成輕微刺激

	慢毒性或長期毒性：
1.低濃度可使牙齒變棕色；皮膚紅腫、疼痛，引起皮膚炎；並可能造成鼻及牙齦出血或慢性支氣管炎及胃炎。 2.高濃度暴露可能造成牙齒糜爛。

450mg/m3/1H(懷孕 1 天雌鼠，吸入)造成胚胎中毒及發育不正常。

IARC將其列為 Group 3：無法判斷為人體致癌性。

	十二、 生態資料：

	生態毒性：LC50（魚類）：0.282mg/l/96H 
EC50（水生無脊椎動物）：－

生物濃縮係數（BCF）：－

	持久性及降解性：
1.LC50（海扇，吸入）：330～1000mg/L/48H。
2.當無水氯化氫釋放至土壤中，預期會蒸發掉。
3.氯化氫在水會完全解離出氫離子。
半衰期（空氣）：－
半衰期（水表面）：－
半衰期（地下水）：－
半衰期（土壤）：－

	生物蓄積性：1.在體內會迅速中和掉，不會蓄積。

	土壤中之流動性：－

	其他不良效應：－

	十三、廢棄處置方法：

	廢棄處置方法：

1.依照倉儲條件貯存待處理的之廢棄物。

2.可考慮將已中和過的廢棄物安全掩埋。

3.小量：可將污染物小心地加入水中，用碳酸納或碳酸鈣慢慢中和，但需小心過程中可能會放熱及蒸氣。

	十四、運送資料：

	聯合國編號：1789 

	聯合國運輸名稱：鹽酸

	運輸危害分類：第 8 類腐蝕性物質

	包裝類別：Ⅱ

	海洋污染物（是/否）：否

	特殊運送方法及注意事項：－

	十五、法規資料：

	適用法規：

	1.職業安全衛生法 
	2.危害性化學品標示及通識規則

	3.特定化學物質危害預防標準
	4.勞工作業場所容許暴露標準

	5.道路交通安全規則
	6.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

	十六、其它資料：

	參考文獻 ：
	1.CHEMINFO 資料庫，CCINFO 光碟，2005-3 
2.HAZARDTEXT 資料庫，TOMES PLUS 光碟，Vol.65，2005 
3.RTECS 資料庫，TOMES PLUS 光碟，Vol.65，2005
4.HSDB 資料庫，TOMES PLUS 光碟，Vol.65，2005
5.危害化學物質中文資料庫，環保署

6.ChemWatch 資料庫，2005-1 

	製表者單位：

	公司名稱：壬大企業有限公司

	地址 / 電話：
	高雄市橋頭區橋頭路91號（07）611-1407/（07）611-1547

	製　表　人：
	職稱：經理
	姓名（簽章）：藍海祥

	製 表 日 期：
	112.09.25

	備　　　註：
	上述資料中符號「－」代表目前查無相關資料，而符號「/」代表此欄位對該物質並不適用。


